| Događaj: | Kretanje ljudi i vozila po manevarskim površinama |
| --- | --- |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 09.05.2014. godine, od 06:00 do 15:00, LQMO |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | - Ljudi i vozila - Kontrola letenja |
| Opis događaja: | Istočno od PSS danima su u toku radovi obrade zemljišta. Servisnim putem se konstantno kreću vozila, mašine i ljudi koji se pješke kreću travnatim površinama paralelno sa pistom. Ljudi i vozila nemaju radio-vezu sa tornjem, kao ni odobrenje tornja da se kreću po manevarskim površinama, te u slučaju da ih kontrolori letenja trebaju upozoriti na bilo šta ne znaju koga da zovu. Mjesto gdje se radovi odvijaju nema fizičku prepreku ka pisti. |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | - Ljudi i vozila se kreću u blizini PSS i po manevarskim površinama bez radio veze sa kontrolom letenja. - U slučaju da se nešto desi kontrolori letenja ne mogu upozoriti pomenute ljude koji se pješke i u vozilima kreću po manevarskim površinama i travnatom površinom paralelno sa PSS. |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: |  |
| Preduzete mjere: - Zrakoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; - Organizacione jedinice BHDCA. | - - - Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. |
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva) | E3 prema ESARR-u 2, 4E prema ICAO-u Ovaj događaj nije direktno uticao na sigurno odvijanje zračnog saobraćaja, međutim, ukoliko se nastavi sa ponavljanjem može dovesti do ugrožavanja sigurnosti. |
| Prijedlog mjera prevencije: (Sigurnosne preporuke) | Potrebno je da vanjske službe koje vrše određene radove unutar ograde aerodroma, navedene radove obavezno najave službi kontrole letenja, te je potrebno osigurati pratnju sa radio-vezom koju će im omogućiti ovlaštene osobe Međunarodnog aerodroma Mostar i Kontrole letenja aerodroma Mostar. |
| Prijedlog drugih mjera: | Nema |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) |  |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, 07.07.2014. godine |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, 09.07.2014. godine |