| Događaj: | Lažno aktiviranje alarma |
| --- | --- |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 23.05.2014. godine, 08:15 UTC, LYBE |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | Avion ATR 72 |
| Opis događaja: | Nakon polijetanja aviona, prolazeći visinu 1100 (ft), posada zrakoplova je podesila selektor snage na ’’penjanje’’, a potom se aktivirao alarm za vatru na motoru broj 2. Posada aviona je obavijestila kontrolu letenja o indikaciji vatre, saopštavajući im namjeru da se vrate i slete na LYBE. Nakon što je posada aviona vizuelno provjerila motor broj 2, ustanovljeno je da nije bilo niti vatre niti dima. Posada aviona se opredijelila da ugasi motor broj 2, ali je alarm za upozoravanje na pojavu vatre i dalje bio aktivan. Posada aviona je tada zaključila da je indikacija alarma lažna i da ne bi trebali nastaviti po vanrednoj proceduri u slučaju pojave vatre u motoru. Posada aviona je obavijestila kontrolu letenja o svom zaključku. Nakon sugestije trećeg pilota – instruktora, posada aviona je sigurno izvršila slijetanje sa jednim ugašenim motorom na RWY 12. Alarm se ugasio odmah prije slijetanja. |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | Posada aviona je zbog aktiviranja alarma za pojavu vatre u motoru izvršila gašenje motora broj 2 i sigurno izvršila slijetanje na aerodrom. Reakcija kontrole leta i aerodromskih službi (vatrogasne službe) je bila na visoko profesionalnom nivou. |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: | Avion je bio u fazi početnog penjanja, letio je po IFR pravilima letenja na visini između 1000 (ft) i 1800 (ft) i kretao se brzinom od 120 (kts). U avionu je bilo 19 putnika i 5 članova posade. Meteorološki uslovi su bili VMC, vidljivost 9999 (m), temperatura 21 (ᵒC), pritisak QNH 1014 (hPa). Stajni trap je bio uvučen, a položaj flapsova 15ᵒ. |
| Preduzete mjere: - Zrakoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; - Organizacijske jedinice BHDCA. | - B&H Airlines je u skladu sa svojim internim procedurama izvršio istragu ovog događaja. - Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. |
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6. ovog uputstva) | 3D prema ICAO Ovo je vrsta događaja koja se rijetko dešava, a što se ozbiljnosti posljedica događaja tiče postojale su smetnje, operativna ograničenja i upotreba procedura u slučaju vanrednih situacija. |
| Prijedlog mjera prevencije: (Sigurnosne preporuke) | Pošto je na osnovu vizuelnog pregleda i inspekcija motora broj 2 utvrđeno da stvarnog požara u motoru nije bilo, potrebno je da predmetna avio-kompanija nastavi sa uvježbavanjem i pripremom na ovakve i slične situacije u skladu sa svojim standardnim operativnim procedurama (SOP) i kompanijskim priručnikom za obuku (OM, Part D). |
| Prijedlog drugih mjera: | Ne |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) | Ne. Ovaj izvještaj o događaju biće proslijeđen avio-kompaniji B&H Airlines. |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, 04.06.2014. godine |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, 05.06.2014. godine |