| Događaj: | Djelimični gubitak kontrole nad avionom |
| --- | --- |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 23.08.2014. godine, 11:40 UTC, TMA LQBK |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | - Avion C56X - Služba kontrole letenja - Aerodromske službe |
| Opis događaja: | Nakon polijetanja aviona, isti je prebačen prilaznoj kontroli letenja Zagreb. Nedugo zatim, prilazna kontrola letenja Zagreb nazvala je dežurnog kontrolora letenja Banja Luka i saopštila da avion ima problema, da je deklarisao hitnost (PAN PAN PAN) i da se vraća na slijetanje u Banja Luku, gdje je tražio da nadleti aerodrom, a sami kontrolori letenja u Zagrebu tada nisu razumjeli uzroke povratka niti stepen hitnosti. Po prijemu informacije kontrola letenja Banja Luka obavjestila je aerodromsko preduzeće, pozvali su šefa smjene i vatrogasce, koji se nisu javljali na radio-vezu, te je obavještena policija koja je zamoljena da kontaktira vatrogasce. Oko 11:46 UTC avion prelazi na vezu i traži radarsko vektorisanje ka aerodromu. Dežurni kontrolor letenja je obavijestio pilota da to nije moguće jer se u TMA Banja Luka radi samo neradarska proceduralna kontrola, te mu je odobren povratak na aerodrom. U narednoj predaji pilot deklariše MAYDAY prijavljujući probleme sa upravljanjem aviona. Dežurni kontrolor letenja je potvrdio prijem MAYDAY poruke i odobrio slijetanje avionu iz bilo kojeg pravca koji mu odgovara. Istovremeno, promjena statusa pripravnosti je iz pripravnosti (local standby u stanje pune pripravnosti (full emergency) saopštena je aerodromskom operativnom i vatrogascima, a isto je javljeno i službi traganja i spašavanja. Kada je to bilo moguće od pilota su zatražene informacije o količini goriva i broju putnika, a što je zatim proslijeđeno vatrogascima radio-vezom. Avion je sigurno sletio na Međunarodni aerodrom Banja Luka u 11:50 UTC, a službe su bile u stanju pripravnosti i čekale su avion i pratile su ga dok se nije zaustavio. Pilot je po zaustavljanju objavio da je uzbuna završena i da traži povratak na platformu, što mu je i dozvoljeno. Sve službe na aerodromu su bile u punom sastavu (3 PP vozila i vozilo hitne pomoći) i spremne već po proglašenju stanja pripravnosti i profesionalno su odradile svoj dio posla. |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | - Avion je sigurno sletio na aerodrom. - Služba kontrole letenja je uspješno izvršila koordinaciju između učesnika u događaju. - Službe aerodromskog preduzeća su profesionalno postupile u ovom događaju. |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: | Avion je letio po IFR pravilima letenja i bio je u fazi penjanja. Vrsta osiguranog ATM servisa je bila ATS (ne-radarska), klasa zračnog prostora D i E. Preopterećenja kontrolora na dužnosti nije bilo, kontrolor na dužnosti nije radio duže od propisanog radnog vremena. Meteorološki uslovi su bili VMC, vjetar 340/7, vidljivost >10 km, temperatura 21 ᵒC, pritisak QNH 1014 hPa. |
| Preduzete mjere: - Zrakoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; - Organizacione jedinice BHDCA. | - Predmetna kompanija je izvršila provjere sistema aviona u skladu sa priručnikom za održavanje aviona. Nikakve greške niti nedostaci nisu pronađeni. - Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. |
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva) | C4 prema ESARR-u 2, 3C prema ICAO-u Ovo je događaj koji se rijetko dešava a što se ozbiljnosti tiče izazvao je vanrednu situaciju jer je došlo do značajnog smanjenja sigurnosnih margina (djelimični gubitak kontrole nad avionom). |
| Prijedlog mjera prevencije: (Sigurnosne preporuke) | BHDCA nema mjera prevencije za ovaj događaj. |
| Prijedlog drugih mjera: | Ne |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) | Ne. Predmetna kompanija izvršila je provjere sistema aviona u skladu sa priručnikom za održavanje aviona i nikave greške niti nedostaci nisu utvrđeni. |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, |