| Događaj: | Let na maloj visini iznad grada |
| --- | --- |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 22.03.2014. godine, 13:30, centar grada Tuzla |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: | Avion Cessna 172 |
| Opis događaja: | Avion tipa Cessna 172 je u kratkom vremenskom period od 13:30 do 13:35 izvršio tri preleta centralnog gradskog jezgra grada Tuzla na visini od 30 do 50 metara iznad terena (iz pravca leta jugoistok – sjeverozapad). U tom period u pješačkoj zoni i na gradskom trgu nalazio se veliki broj građana Tuzle, a sve gradske bašte i kafići su bili popunjeni zbog izuzetno povoljnih meteo uslova i sunčanog vremena. |
| Opis postupaka učesnika u događaju: | U pisanoj izjavi pilota koji je učestvovao u ovom događaju, navedeno je da isti ne može negirati da je let izveden na nižoj visini od dozvoljene, ali da je odstupanje od dozvoljene minimalne visine bilo 10%. |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: |  |
| Preduzete mjere: - Zrakoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; - Organizacione jedinice BHDCA. | - - - Stručna lica SMD su izvršila istragu i analizu događaja o čemu postoje pismene izjave, dokazi i zapisnici u vezi sa događajem. |
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva) | D4 prema ESARR-u 2, 3C prema ICAO-u Ovakva vrsta događaja predstavlja neprimjereno ponašanje i kršenje minimalne propisane visine letenja zrakoplova iznad gradova, naseljenih područja i skupova ljudi. Minimalna visina ne smije biti manja od 300 m iznad najviše prepreke u krugu poluprečnika 600 m od pozicije zrakoplova. Letenje zrakoplovom na manjim visinama iznad gradova se povremeno dešavalo u BiH. |
| Prijedlog mjera prevencije: (Sigurnosne preporuke) | Obavljen je razgovor sa pilotom koji je učestvovao u događaju i skrenuta mu je pažnja na značaj sigurnosti letenja i na negativne posljedice koje je mogao da izazove svojim letom kao i na performanse aviona kojim je upravljao. Imajući u vidu da je pilot koji je učestvovao u događaju nosilac PPL(A) od 2010. godine i da nije učestvovao u bilo kakvim zrakoplovnim incidentima, ovaj događaj će ostati na usmenoj opomeni. Ukoliko pilot ponovi ovakvu ili sličnu vrstu događaja, BHDCA će, u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH i drugim podzakonskim aktima, preduzeti adekvatne mjere. |
| Prijedlog drugih mjera: | NE |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) | NE. BHDCA će uputiti dopis o prijavljenim događajima ove vrste u 2014. godini svim zainteresovanim stranama u BiH gdje će navesti da se ovakve vrste događaja neće tolerisati. |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, 08.07.2014. godine Vladimir Ćeklić, 08.07.2014. godine |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, 09.07.2014. godine |