| Događaj: | Nekošenje trave u kritičnom području (CA) |
| --- | --- |
| Datum, vrijeme i mjesto događaja: | 09.09.2014. godine, Mostar |
| Učesnici u događaju i njihovo stanje: |  |
| Opis događaja: | Od zadnje kalibraže biljni pokrov u CA je narastao na ogromnih 100-120 cm, što je šest puta više nego visina pokrova koga Thales uopšte razmatra kao maksimalno dozvoljenog (+20 cm) i za koga garantuje da neće ometati ispravan rad sistema LLZ i GP. Trenutno nema alarmnog stanja ali kako je biljni pokrov višestruko iznad one visine koje proizvođač uopšte smatra kao ‘’dozvoljenom’’ i maksimalnom za koju je sistem vjerovatno tvornički testiran, pretpostavlja se da je upravo zbog nemanja bilo kakve informacije o stepenu ugroženosti, upravo sigurnost letenja (Safety) uveliko ugrožena. Iz prostog razloga što je Thales i pomenuo dozvoljenu visinu biljnog pokrova. „Ček pointi” za provjeru ispravnosti lepeze (širine snopa) signala LLZ su teško dostupni, tako da je veliki problem vršenje redovne terenske provjere. |
| Opis postupaka učesnika u događaju: |  |
| Okolnosti pod kojima se događaj desio: |  |
| Preduzete mjere: - Zrakoplovni subjekt s kojim je događaj u vezi; - Organizacione jedinice BHDCA. | - - - Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja. |
| Indeks procjene rizika i razlog: (Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog Uputstva) | D4 prema ESARR-u 2, 4D prema ICAO-u Ovo je vrsta događaja koja se pojavljuje s vremena na vrijeme, a što se ozbiljnosti tiče nije direktno uticala na sigurnost letenja (Safety) ali je potrebno preventivno djelovati. |
| Prijedlog mjera prevencije: (Bezbjednosne preporuke) | Potrebno je redovno kositi travnate površine u kritičnim i osjetljivim područjima (CA i SA), kako bi se omogućio ispravan rad sistema LLZ i GP. |
| Prijedlog drugih mjera: | Ne |
| Da li je potrebno dalje ispitivanje događaja: DA/NE (dati obrazloženje) |  |
| Potpis imenovanog lica koje je radilo na obradi i analizi događaja i datum: (Ako na obradi i analizi radi više imenovanih lica) | Ilija Savatić, 18.11.2014. godine |
| Potpis rukovodioca Odjeljenja i datum: | Enes Mujezinović, 18.11.2014. godine |