| Догађај: | Прекид рада AMHS/EAD |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 04.06.2014. године, 06:53 UTC |
| Учесници у догађају и њихово стање: |  |
| Опис догађаја: | Дана 04.06.2014. године у 06:53 UTC дошло је до прекида AMHS/EAD везе Цом центра Босне и Херцеговине (БиХ). Обзиром да је резервна веза AFTN у случају прекида AMHS везе, неопходно је промет порука пребацити на AFTN ручно јер не постоји аутоматска програмска опција пребацивања. Службеник Одсјека комуникацијско сервисног центра је извршио ручно пребацивање на AFTN и тиме није постојала опасност од губљења порука, у овом конкретном случају. Комуникација преко AMHS везе је поново успостављена у 12:32 UTC. |
| Опис поступака учесника у догађају: |  |
| Околности под којима се догађај десио: | Овдје наведени конкретан случај се догодио унутар административног радног времена. Према ријечима шефа Одсјека комуникацијско сервисног центра БиХ озбиљан безбједносни ризик настаје изван административног радног времена, јер не постоји сагласност надређених за рад у смјенама 24 h. |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - BHANSA је у складу са својим интерним процедурама спровела истрагу овог догађаја. - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | B4 према ESARR-у 2, 2B према ICAO-у У овом конкретном догађају није дошло до губитка аеронаутичких порука јер се незгода десила у оквиру административног радног времена, те је извршено ручно пребацивање на резервни систем. Стога је потребно отклонити ризик унутар граница безбједности, односно поступити у складу са мјерама превенције, како понављање овакве врсте догађаја не би имало далеко већи утицај на безбједност летења (Safety). |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је: - Обезбиједити софтвер који ће омогућити аутоматско пребацивање у случају престанка рада главног система на резервни – AFTN. - До реализације препоруке 1 организовати смјенски рад 24h Одсјека комуникацијско сервисног центра БиХ са расположивим кадровима како би се испоштовала одредба Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Агенције, те обезбиједио задовољавајући ниво безбједности у ваздушној пловидби. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Не. Биће упућен допис Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби са овим извјештајем о догађају у прилогу дописа. |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 21.08.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 09.10.2014. године |