| Догађај: | Некошење траве у критичном подручју (CA) |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 09.09.2014. године, Мостар |
| Учесници у догађају и њихово стање: |  |
| Опис догађаја: | Од задње калибраже биљни покров у CA је нарастао на огромних 100-120 cm, што је шест пута више него висина покрова кога Thales уопште разматра као максимално дозвољеног (+20 cm) и за кога гарантује да неће ометати исправан рад система LLZ и GP. Тренутно нема алармног стања али како је биљни покров вишеструко изнад оне висине које произвођач уопште сматра као ‘’дозвољеном’’ и максималном за коју је систем вјероватно фабрички тестиран, претпоставља се да је управо због немања било какве информације о степену угрожености, управо безбједност летења (Safety) увелико угрожена. Из простог разлога што је Thales и поменуо дозвољену висину биљног покрова. “Чек поинти” за провјеру исправности лепезе (ширине снопа) сигнала LLZ су тешко доступни, тако да је велики проблем вршење редовне теренске провјере. |
| Опис поступака учесника у догађају: |  |
| Околности под којима се догађај десио: |  |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - - - Стручна лица SMD-a извршила су анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | D4 према ESARR-y 2, 4D према ICAO-y Ово је врста догађаја која се појављује с времена на вријеме, а што се озбиљности тиче није директно утицала на безбједност летења (Safety) али је потребно превентивно дјеловати. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је редовно косити травнате површине у критичним и осјетљивим подручјима (CA и SA), како би се омогућио исправан рад система LLZ и GP. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) |  |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 18.11.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 18.11.2014. године |