| Догађај: | Кретање људи и возила по маневарским површинама |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 09.05.2014. године, од 06:00 до 15:00, LQMO |
| Учесници у догађају и њихово стање: | - Људи и возила - Контрола летења |
| Опис догађаја: | Источно од ПСС данима су у току радови обраде земљишта. Сервисним путем се константно крећу возила, машине и људи који се пјешке крећу травнатим површинама паралелно са пистом. Људи и возила немају радио-везу са торњем, као ни одобрење торња да се крећу по маневарским површинама, те у случају да их контролори летења требају упозорити на било шта не знају кога да зову. Мјесто гдје се радови одвијају нема физичку препреку ка писти. |
| Опис поступака учесника у догађају: | - Људи и возила се крећу у близини ПСС и по маневарским површинама без радио везе са контролом летења. - У случају да се нешто деси контролори летења не могу упозорити поменуте људе који се пјешке и у возилима крећу по маневарским површинама и травнатом површином паралелно са ПСС. |
| Околности под којима се догађај десио: |  |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - - - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | Е3 према ESARR-у 2, 4Е према ICAO-у Овај догађај није директно утицао на безбједно одвијање ваздушног саобраћаја, међутим, уколико се настави са понављањем може довести до угрожавања безбједности. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је да вањске службе које врше одређене радове унутар ограде аеродрома, наведене радове обавезно најаве служби контроле летења, те је потребно обезбиједнити пратњу са радио-везом коју ће им омогућити овлаштене особе Међународног аеродрома Мостар и Контроле летења аеродрома Мостар. |
| Приједлог других мјера: | Нема |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) |  |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 07.07.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 09.07.2014. године |