| Догађај: | Кашњење у објави TRIGGER NOTAM-a |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 15.05.2014. године, Сарајево |
| Учесници у догађају и њихово стање: | - оригинатор који је послао захтјев за објаву TRIGGER NOTAM-a - запосленик NOF службe |
| Опис догађаја: | Дана 15.05.2014. послат је захтјев од оригинатора за објаву TRIGGER NOTAM-a у 21:16 LT, а пристигао је тек наредног дана тј. 16.05.2014. у 12:16 LT. Сходно томе службеник NOF-a није предузео никакве радње за објаву TRIGGER NOTAM-a. Исписом са сервера утврђено је да је захтјев за TRIGGER NOTAM послат 16.05.2014. године у 12:16 по локалном времену и да је у исто вријеме и запримљен. Такође, утврђено је да је временска зона на рачунару пошиљаоца погрешно подешена тј. рачунар је подешен на УС и Канада вријеме -7h. |
| Опис поступака учесника у догађају: |  |
| Околности под којима се догађај десио: |  |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCА. | - BHANSA је у складу са својим интерним процедурама спровела истрагу овог догађаја. - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | D4 према ESARR-у 2, 3D према ICAO-у Овај конкретан догађај није имао значајнији утицај на безбједност летења (Safety), међутим, пошто информације које би требале бити објављене NOTAM-ом могу бити од изузетне важности за безбједност летења, потребно је поступити у складу са мјерама превенције. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је да: - NOF буде у стању да докаже да су његове методе рада и оперативни приручници у складу са стандардима наведеним у Анексу 15 (ICAO Annex 15, Aeronautical Information Services) Конвенције о цивилном ваздухопловству и то у оној мјери у којој се односе на формирање информације у форми NOTAM-a у датом ваздушном простору (FIR Сарајево). NOF ће обезбиједити да: а) оперативни приручници садрже упутства и информације потребне оперативном особљу за извршавање дужности, б) релевантни дијелови оперативних приручника буду доступни оперативном особљу, ц) оперативно особље у најкраћем року буде информисано о измјенама и допунама оперативног приручника који се односи на њихове дужности, као и о њиховом ступању на снагу. - Пружалац услуга ваздухопловног информисања склопи одговарајуће споразуме о нивоу пружања услуга (Service Level Agreement – SLA) са свим оригинаторима података. Пружалац услуга ваздухопловног информисања ће предложити оригинаторе података за објаву путем Зборника ваздухопловног информисања (AIP), оригинаторе података за објаву путем NOTAM-a и оригинаторе података за објаву путем Ваздухопловног информативног циркулара (AIC). Предложене оригинаторе података одобриће надлежна ваздухопловна власт/национално надзорно тијело Босне и Херцеговине. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Не. Овај извјештај о догађају ће бити прослијеђен Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби. |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 21.08.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 09.10.2014. године |