| Догађај: | Лажно активирање аларма |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 23.05.2014. године, 08:15 UTC, LYBE |
| Учесници у догађају и њихово стање: | Авион ATR 72 |
| Опис догађаја: | Након полијетања авиона, пролазећи висину 1100 (ft), посада ваздухоплова је подесила селектор снаге на ’’пењање’’, а потом се активирао аларм за ватру на мотору број 2. Посада авиона је обавијестила контролу летења о индикацији ватре, саопштавајући им намјеру да се врате и слете на LYBE. Након што је посада авиона визуелно провјерила мотор број 2, установљено је да није било нити ватре нити дима. Посада авиона се опредијелила да угаси мотор број 2, али је аларм за упозоравање на појаву ватре и даље био активан. Посада авиона је тада закључила да је индикација аларма лажна и да не би требали наставити по ванредној процедури у случају појаве ватре у мотору. Посада авиона је обавијестила контролу летења о свом закључку. Након сугестије трећег пилота – инструктора, посада авиона је безбједно извршила слијетање са једним угашеним мотором на RWY 12. Аларм се угасио одмах прије слијетања. |
| Опис поступака учесника у догађају: | Посада авиона је због активирања аларма за појаву ватре у мотору извршила гашење мотора број 2 и безбједно извршила слијетање на аеродром. Реакција контроле лета и аеродромских служби (ватрогасне службе) је била на високо професионалном нивоу. |
| Околности под којима се догађај десио: | Авион је био у фази почетног пењања, летио је по IFR правилима летења на висини између 1000 (ft) и 1800 (ft) и кретао се брзином од 120 (kts). У авиону је било 19 путника и 5 чланова посаде. Метеоролошки услови су били VMC, видљивост 9999 (m), температура 21 (ᵒC), притисак QNH 1014 (hPa). Стајни трап је био увучен, а положај флапсова 15ᵒ. |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - B&H Airlines је у складу са својим интерним процедурама извршио истрагу овог догађаја. - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6. овог упутства) | 3D према ICAO Ово је врста догађаја која се ријетко дешава, а што се озбиљности посљедица догађаја тиче постојале су сметње, оперативна ограничења и употреба процедура у случају ванредних ситуација. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Пошто је на основу визуелног прегледа и инспекција мотора број 2 утврђено да стварног пожара у мотору није било, потребно је да предметна авио-компанија настави са увјежбавањем и припремом на овакве и сличне ситуације у складу са својим стандардним оперативним процедурама (SOP) и компанијским приручником за обуку (OM, Part D). |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Не. Овај извјештај о догађају биће прослијеђен авио-компанији B&H Airlines. |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 04.06.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 05.06.2014. године |