| Догађај: | Потреба за вршењем провјере громобранског и погонског уземљења |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | JPAKL Мостар |
| Учесници у догађају и њихово стање: |  |
| Опис догађаја: | Према прописима о одржавању техничких уређаја и система, а и према Закону о заштити на раду, обавеза је сваких 6 мјесеци вршити провјеру квалитета громобранског и погонског уземљења. Задња провјера је вршена крајем прошле године и припадајући атести су добијени у децембру 2013. године, те су према томе атести о исправности уземљења неважећи. До сада су вршене редовне полугодишње провјере исправности погонског и громобранског уземљења на: - Објекту контроле летења (зграда торња, водоцрпна станица, ограда око објекта и контејнер пријавнице), - Сви метео-давачи у кругу аеродрома (на локацијама и у метео врту), - Све локације на којима су смјештени радио-навигациони уређаји (Удрич, Косор, Домановићи и Ходбина), - Локације ILS система у кругу аеродрома. Моментом истицања важности атеста формално се губи и осигурање код осигуравајуће куће, осигурање запослених од повреда/смрти усљед струјног удара те се повећава могућност оштећења опреме и уређаја усљед електричног пражњења (пошто се не зна стање уземљења онда се не могу предузети нити било какве превентивне мјере). |
| Опис поступака учесника у догађају: |  |
| Околности под којима се догађај десио: |  |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - - - Стручна лица SMD-а су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | D4 према ESARR-y 2, 2D према ICAO-y Ово је незгода која није имала значајнији утицај на безбједност летења (Safety), међутим, уколико се не предузму на вријеме одговарајуће мјере, повећава се вјероватноћа да дође до угрожавања безбједности летења. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Потребно је да BHANSA ангажује регистровану организацију која ће извршити провјеру квалитета громобранског и погонског уземљења на поменутим локацијама. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) |  |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 14.08.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 05.09.2014. године |