| Догађај: | Судар авиона са птицом |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 13.02.2014. године, 17:55, МАС |
| Учесници у догађају и њихово стање: | - Авион L410 - Птица |
| Опис догађаја: | У фази пењања авиона дошло је до судара са птицом непознате врсте. Птица је ударила у заштитну навлаку за мотор која је при том оштећена. Овај судар није имао утицај на даљи лет авиона. |
| Опис поступака учесника у догађају: |  |
| Околности под којима се догађај десио: | Авион се у тренутку судара са птицом налазио на висини од 2000 (ft) и кретао се брзином од 115 (kt). |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - - - Стручно лице SMD је извршило анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | D3 према ESARR- у 2, 4D према ICAO- у Овај догађај се може окарактерисати као мањи инцидент због оштећења заштитне навлаке за мотор, а дешава се повремено. |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | Препоручује се да МАС посвети пажњу превентивном дјеловању и систематском и перманентном провођењу прописа који утврђују понашање свих учесника ваздушног саобраћаја, која се односи на контролу појаве птица на аеродрому. |
| Приједлог других мјера: | Нема |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Није потребно даље испитивање овог догађаја јер је установљено да МАС спроводи адекватне мјере у растјеривању птица са аеродрома: користећи гасне топове, возило са инсталираном сиреном која испушта крике предатора, бацање петарди и пушке сачмарице. Овај извјештај о догађају биће прослијеђен Међународном аеродрому Сарајево и предметној компанији. Предметна компанија треба да обавијести BHDCA о предузетим мјерама које се односе на оштећени дио авиона. Ovaj izvještaj biće proslijeđen Međunarodnom aerodromu Sarajevo. |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, 04.03.2014. године |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, 12.03.2014. године |