| Догађај: | Дјелимични губитак контроле над авионом |
| --- | --- |
| Датум, вријеме и мјесто догађаја: | 23.08.2014. године, 11:40 UTC, TMA LQBK |
| Учесници у догађају и њихово стање: | - Авион C56X - Служба контроле летења - Аеродромске службе |
| Опис догађаја: | Након полијетања авиона, исти је пребачен прилазној контроли летења Загреб. Недуго затим, прилазна контрола летења Загреб назвала је дежурног контролора летења Бања Лука и саопштила да авион има проблема, да је декларисао хитност (PAN PAN PAN) и да се враћа на слијетање у Бања Луку, гдје је тражио да надлети аеродром, а сами контролори летења у Загребу тада нису разумјели узроке повратка нити степен хитности. По пријему информације контрола летења Бања Лука обавјестила је аеродромско предузеће, позвали су шефа смјене и ватрогасце, који се нису јављали на радио-везу, те је обавјештена полиција која је замољена да контактира ватрогасце. Око 11:46 UTC авион прелази на везу и тражи радарско векторисање ка аеродрому. Дежурни контролор летења је обавијестио пилота да то није могуће јер се у TMA Бања Лука ради само нерадарска процедурална контрола, те му је одобрен повратак на аеродром. У наредној предаји пилот декларише MAYDAY пријављујући проблеме са управљањем авиона. Дежурни контролор летења је потврдио пријем MAYDAY поруке и одобрио слијетање авиону из било којег правца који му одговара. Истовремено, промјена статуса приправности је из приправности (local standby у стање пуне приправности (full emergency) саопштена је аеродромском оперативном и ватрогасцима, а исто је јављено и служби трагања и спашавања. Када је то било могуће од пилота су затражене информације о количини горива и броју путника, а што је затим прослијеђено ватрогасцима радио-везом. Авион је безбједно слетио на Међународни аеродром Бања Лука у 11:50 UTC, а службе су биле у стању приправности и чекале су авион и пратиле су га док се није зауставио. Пилот је по заустављању објавио да је узбуна завршена и да тражи повратак на платформу, што му је и дозвољено. Све службе на аеродрому су биле у пуном саставу (3 ПП возила и возило хитне помоћи) и спремне већ по проглашењу стања приправности и професионално су одрадиле свој дио посла. |
| Опис поступака учесника у догађају: | - Авион је безбједно слетио на аеродром. - Служба контроле летења је успјешно извршила координацију између учесника у догађају. - Службе аеродромског предузећа су професионално поступиле у овом догађају. |
| Околности под којима се догађај десио: | Авион је летио по IFR правилима летења и био је у фази пењања. Врста обезбјеђеног ATM сервиса је била ATS (не-радарска), класа ваздушног простора D и E. Преоптерећења контролора на дужности није било, контролор на дужности није радио дуже од прописаног радног времена. Метеоролошки услови су били VMC, вјетар 340/7, видљивост >10 km, температура 21 ᵒC, притисак QNH 1014 hPa. |
| Предузете мјере: - Ваздухопловни субјект с којим је догађај у вези; - Организационе јединице BHDCA. | - Предметна компанија је извршила провјере система авиона у складу са приручником за одржавање авиона. Никакве грешке нити недостаци нису пронађени. - Стручна лица SMD-a су извршила анализу догађаја. |
| Индекс процјене ризика и разлог: (Видјети Прилог 2, 3. и 6 овог Упутства) | C4 према ESARR-y 2, 3C према ICAO-y Ово је догађај који се ријетко дешава а што се озбиљности тиче изазвао је ванредну ситуацију јер је дошло до значајног смањења безбједносних маргина (дјелимични губитак контроле над авионом). |
| Приједлог мјера превенције: (Безбједносне препоруке) | BHDCA нема мјера превенције за овај догађај. |
| Приједлог других мјера: | Не |
| Да ли је потребно даље испитивање догађаја: ДА/НЕ (дати образложење) | Не. Предметна компанија извршила је провјере система авиона у складу са приручником за одржавање авиона и никаве грешке нити недостаци нису утврђени. |
| Потпис именованог лица које је радило на обради и анализи догађаја и датум: (Ако на обради и анализи ради више именованих лица) | Илија Саватић, |
| Потпис руководиоца Одјељења и датум: | Енес Мујезиновић, |